路外駐車場設置（変更）届出に関するチェックリスト

| 届出書類 |  |  |  | チェック | 審査 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出要件 |  | 1.駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上 |  |  |  |  |
|  |  | 2.駐車料金を徴収するもの（月極を除く。） |  |  |  |  |
| 提出図面等 |  | 1.位置を表示した縮尺1/10,000以上の地形図 |  |  |  | 変更の届出については、変更しようとする事項に係る図面を添付する |
|  |  | 2.①～③を記載した縮尺1/200以上の平面図 |  |  |  |  |
|  |  |  | ①路外駐車場の区域 |  |  |  |
|  |  |  | ②路外駐車場の出入口及び、車路その他の主要施設 （事務所、料金所、照明、警報装置等（建築内部を除く。）） |  |  |  |
|  |  |  | ③駐車場周辺の道路状況 （施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋） |  |  |  |
|  |  | 3.建築物の場合 |  |  |  |  |
|  |  |  | ①縮尺1/200以上の各階平面図並び2面以上の立面図及び断面図 |  |  |  |
|  |  |  | ②照度計算書 |  |  |  |
|  |  |  | ③換気計算書 |  |  |  |
|  |  | 4.機械式駐車施設を使用する場合 |  |  |  |  |
|  |  |  | ①大臣認定書の写し |  |  |  |
|  |  |  | ②仕様図または全体組立図 |  |  |  |
| 技術基準 |  |  |  | チェック | 審査 | 備考 |
| 施行令 第7条第1項第1号 （駐車場の出入口を設けることができない箇所） |  | 1.道路交通法第44条で定められた駐停車禁止部分に設けられていない |  |  |  | 手引書参照 |
|  |  | 2.横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から5m以内に設けられていない |  |  |  |  |
|  |  | 3.小学校、盲学校、聾学校、養護施設、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由通園施設、情報障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20m以内の部分に設けられていない |  |  |  |  |
|  |  | 4.橋に設けられていない（国土交通大臣が認めたものを除く。） |  |  |  |  |
|  |  | 5.幅員が6m未満の道路に設けられていない |  |  |  |  |
|  |  | 6.縦断勾配が10％を超える道路に設けられていない |  |  |  |  |
| 施行令 第7条第1項 第2号～第5号 （駐車場の出入口の構造、設備） |  | 1.2以上の前面道路がある場合、自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない道路に設けられている |  |  |  |  |
|  |  | 2.駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の場合、自動車の出入り口を分離し、かつそれらの間隔を道路に沿って10ｍ以上としている。 （自動車の出入口が設置される道路が中央分離帯によって物理的に往復の方向別に分離されている場合は、入口と出口の間隔を 10m 未満とすることも可能） |  |  |  |  |
|  |  | 3.出入口に1.5m以上隅切りを設けている（必要な場合） |  |  |  |  |
|  |  | 4.出口から2m（自動二輪車専用駐車場にあたっては、1.3m）後退した自動車の中心線上1.4mの高さにおいて、道路の中心線に向かって左右それぞれ60度以上の範囲で見渡すことが可能 |  |  |  | 図面に記入 |
| 施行令 第8条第1項第2号 （車路） |  | 1.一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車場料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分についての幅員が、2.75m（自動二輪車専用駐車場にあっては、1.75m）以上である |  |  |  | 図面に寸法を記入 |
|  |  | 2.上記を除く、一方通行の自動車の車路又はその部分についての幅員が、3.5m（自動二輪専用駐車場にあっては、2.25m）以上である |  |  |  |  |
| 建築物である路外駐車場 | 施行令 第8条第1項第3号 （建築物である路外駐車場の車路） 施行令 | 1.はり下の高さが2.3m以上である |  |  |  | 図面に寸法を記入 |
|  |  | 2.屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く。）は、自動車を5m以上の内法半径で回転させることができる構造（自動二輪車専用駐車所にあっては、3m以上の内法半径で回転させることができる構造）が設けられている |  |  |  |  |
|  |  | 3.傾斜部の縦断勾配が17％を超えていない |  |  |  |  |
|  |  | 4.傾斜部の路面を、粗面又は滑りにくい材料で仕上げている |  |  |  | 図面に材質等を記入 |
|  | 施行令 第9条 （駐車の用に供する部分の高さ） | 1.自動車の駐車の用に供する部分のはりの高さが2.1m以上である |  |  |  | 図面に寸法を記入 |
|  | 施行令 第10条 （避難階段） | 1.直接地上へ通ずる出入り口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設ける場合、建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けている |  |  |  |  |
|  | 施行令 第11条 （防火区画） | 1.火災の危険のある施設（給油所等）を附置する場合、当該施設と当該路外駐車場を耐火構造（建築基準法第2条第7号）の壁又は特定防火設備によって区画されている |  |  |  |  |
|  | 施行令 第12条 （換気装置） | 1.駐車場内部の空気を床面積1㎡につき毎時14㎥以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けている（窓その他の開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の1/10以上であるものを除く） |  |  |  | 換気計算書等の添付 |
|  | 施行令 第13条 （照明装置） | 1.車路の路面が10ルクス以上ある |  |  |  | 照度計算書等の添付 |
|  |  | 2.駐車の用に供する部分の床面が2ルクス以上ある |  |  |  |  |
|  | 施行令 第14条 （警報装置） | 1.自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けている |  |  |  | 図面に位置等を記入 |
|  | 施行令 第15条 （特殊の装置） | 1.国土交通大臣が認める特殊な装置に該当するものがない |  |  |  | 認定書（写）、仕様書、組立図等の添付 |