特定路外駐車場設置（変更）届出に関するチェックリスト

| 届出書類 |  |  | チェック | 審査 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出要件 | 1.駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上 |  |  |  |  |
|  | 2.駐車料金を徴収するもの（月極を除く。） |  |  |  |  |
| 提出図面等 | 1.位置を表示した縮尺1/10,000以上の地形図 |  |  |  | 駐車場法第12条の届出に添付して届ける場合は不要 |
|  | 2.①～②を記載した縮尺1/200以上の平面図 |  |  |  |  |
|  |  | ①特定路外駐車場の区域 |  |  |  |
|  |  | ②路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑経路、その他の主要な施設 |  |  |  |
| 技術基準 |  |  | チェック | 審査 | 備考 |
| 省令 第2条 （車いす使用者用駐車施設） | 1.車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設を1以上設けている |  |  |  | 図面に場所、寸法を記入 |
|  | 2.幅員が350㎝以上である |  |  |  |  |
|  | 3.車いす使用者用施設の表示がされている |  |  |  |  |
|  | 4.車いす使用者用駐車施設から道路又は公園、広場その他の空地までの経路のうち、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（路外駐車場移動円滑化経路）の長さができるだけ短くなる位置にある |  |  |  |  |
| 省令 第３条 （路外駐車場移動等円滑化経路） | 1.路外駐車場移動等円滑化経路が1以上設けられている |  |  |  | 図面に場所、寸法を記入 |
|  | 2.路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けていない （傾斜路を併設する場合は除く） |  |  |  |  |
|  | 3.路外駐車場移動等円滑化経路上の出入口の幅が80㎝以上であり、通路の幅が120㎝以上で50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所が設けてある |  |  |  |  |
|  | 4.路外駐車場移動等円滑化経路上の傾斜路 |  |  |  |  |
|  |  | ①幅員が、段に代るものにあっては120㎝以上であり、段に併設するものにあっては90㎝以上である |  |  |  |
|  |  | ②勾配が1/12以下である。高さが16㎝以下の場合は1/8以下である |  |  |  |
|  |  | ③高さが75㎝を超える場合は、高さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場が設けられている（勾配が1/20以下の場合は除く） |  |  |  |
|  |  | ④勾配が1/12を超え、又は高さが16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜の部分に手すりを設置している |  |  |  |
| 省令 第4条 （特殊の装置） | 1. 国土交通大臣が認定した特殊の装置がある |  |  |  | 省令第2条、第3条を適用しない |